МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

iBeacon-меток системы позиционирования T1

(статических и динамических)

| Версия: | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата: | ________________ |
| Составил: | ________________ |
| Утвердил: | ________________ |

# 1. Цель и область применения

Настоящая методика устанавливает порядок и условия проведения полевых и лабораторных испытаний iBeacon-меток системы T1. Испытания проводятся на партии из четырёх меток:

три статических iBeacon-метки (UUID, Major, Minor постоянны) — №№ 1, 2, 3;

одна динамическая iBeacon-метка T1 (UUID постоянный, Major/Minor меняются каждые 5 минут по алгоритму AES-128 ECB) — № 4.

Цель испытаний: подтвердить дальность захвата, корректность работы алгоритма смены идентификаторов и соответствие технических характеристик проектным требованиям. Провести сравнение статических и динамической меток по техническим и эксплуатационным характеристикам.

# 2. Объекты испытаний

## 2.1. Статическая iBeacon-метка

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| UUID | Постоянный (задаётся при конфигурации) |
| Major | Постоянный |
| Minor | Постоянный |
| Tx Power | Из пакета iBeacon (дБм) |
| Интервал рекламы | Определяется прошивкой метки |

## 2.2. Динамическая iBeacon-метка T1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Платформа | nRF52832 (модуль YJ-16013) |
| UUID | Статичный UUID оператора T1 |
| Major / Minor | AES-128-ECB(KEY, TAG_ID ‖ slot): смена каждые 5 мин |
| Интервал рекламы | 2000 мс (дневной), 60 000 мс (ночной) |
| Tx Power | 0 дБм (задаётся в прошивке) |
| Питание | ER14505H-LD 3,6 В, Li-SOCl₂ |
| Корпус | AK-W-70-4 (IP67, 70×40×20 мм) |
| APPROTECT | Включён (readback protection) |

# 3. Технические средства испытаний

| Средство | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| БНСО | Бортовой навигационно-связной оборудования на ТС | Захват UUID / Major / Minor / RSSI / timestamp при движении |
| T1 BLE Scanner | Android-приложение (офлайн AES-декодирование) | Измерение интервала, идентификация TAG_ID, контроль смены слота |
| Nordic nRF Connect | Android-приложение (RAW BLE-сканер) | Просмотр сырого пакета, RSSI, Tx Power, формата рекламы |
| Рулетка / GPS | Измерительный инструмент | Определение расстояния от метки до БНСО/телефона |
| Спидометр ТС / GPS-трекер | Измерительный инструмент | Фиксация скорости ТС при захвате и потере пакета |
| Секундомер / журнал приложения | Время | Контроль периодичности смены Major/Minor |

# 4. Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды: от −10 до +35 °C.

Открытый участок дороги без металлических препятствий в зоне LoS.

Метка установлена на объекте (остановочный павильон / столб) на высоте не ниже 1,5 м.

БНСО установлено штатно на ТС, антенна не экранирована.

Телефон с мобильным приложением не в металлическом кейсе, Bluetooth включён.

Перед испытаниями убедиться: метка активна (T1 BLE Scanner показывает «Активна»).

# 5. Порядок проведения испытаний

## 5.1. Полевые испытания с БНСО (дальность захвата, скорость ТС)

Подготовка:

Установить метку на объекте. Зафиксировать положение (GPS-координаты).

Убедиться, что БНСО в рабочем состоянии и ведёт лог (UUID / Major / Minor / RSSI / timestamp).

Зафиксировать текущее время UTC для контроля слота (slot = unix_time / 300).

Прогоны:

Проехать мимо метки на скорости 10 км/ч (3 прохода).

Проехать мимо метки на скорости 30 км/ч (3 прохода).

Проехать мимо метки на скорости 60 км/ч (3 прохода).

Для каждого прохода зафиксировать: расстояние первого захвата (м), максимальный RSSI (дБм), расстояние потери сигнала (м).

Проверка идентификации:

Передать лог БНСО на сервер (или использовать T1 BLE Scanner); убедиться, что TAG_ID определён корректно.

## 5.2. Измерение параметров посылок (мобильные приложения)

T1 BLE Scanner:

Разместить телефон на расстоянии 1 м от метки.

Запустить сканирование; дождаться отображения метки в списке устройств.

Зафиксировать: TAG_ID, интервал посылки (мс), статус «Активна», RSSI.

Дождаться смены слота (до 5 мин); убедиться, что TAG_ID не меняется, Major/Minor меняются.

Повторить на расстоянии 5 м, 10 м, 20 м — зафиксировать RSSI.

Nordic nRF Connect:

Запустить сканирование; найти метку по UUID.

Зафиксировать: полный HEX-дамп пакета ADV_NONCONN_IND, RSSI, Tx Power из поля iBeacon.

Убедиться, что RadioMAC меняется (BLE Privacy включён).

## 5.3. Сравнение статической и динамической метки

Разместить обе метки рядом (≥ 2 м между собой).

Провести одновременное сканирование T1 BLE Scanner и nRF Connect.

Заполнить сравнительную таблицу протокола.

# 6. Регистрируемые параметры

| № | Параметр | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дальность первого захвата | м |
| 2 | Дальность устойчивого сигнала (RSSI > −85 дБм) | м |
| 3 | Дальность потери сигнала | м |
| 4 | Скорость ТС при захвате | км/ч |
| 5 | RSSI на расстоянии 1 м | дБм |
| 6 | RSSI на расстоянии 5 м | дБм |
| 7 | RSSI на расстоянии 10 м | дБм |
| 8 | Интервал посылки (среднее по 10 пакетам) | мс |
| 9 | Tx Power из пакета | дБм |
| 10 | UUID (соответствие эталону) | да / нет |
| 11 | TAG_ID (корректность декодирования) | да / нет |
| 12 | Смена Major/Minor каждые 5 минут | да / нет |
| 13 | Изменение RadioMAC (BLE Privacy) | да / нет |

# 7. Критерии соответствия

| Параметр | Требование | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| Дальность захвата при 60 км/ч | ≥ 10 м | Прогон БНСО |
| Интервал посылки (дневной) | 2000 ± 100 мс | T1 BLE Scanner |
| Смена Major/Minor | Каждые 300 ± 5 с | T1 BLE Scanner / журнал |
| Корректность TAG_ID | Совпадение с эталоном | T1 BLE Scanner / сервер |
| BLE Privacy (RandomMAC) | MAC меняется | nRF Connect |
| Формат пакета | iBeacon 0x0215 + UUID(16) + Major(2) + Minor(2) + TxPower(1) | nRF Connect HEX |
| Работа на батарее | ≥ 4 ч в ходе испытаний | Наблюдение |

# 8. Специальные испытания: преимущества динамической метки

Данный раздел содержит пять испытаний, в которых динамическая метка T1 демонстрирует принципиальные преимущества перед статическими iBeacon с точки зрения безопасности и идентификации. Испытания проводятся параллельно на статической метке №1 и динамической метке №4.

## 8.1. Защита от клонирования

Принцип: точная копия статической метки (одинаковые UUID/Major/Minor) работает неограниченно и неотличима от оригинала. Клон динамической метки устаревает через ≤ 5 минут после смены слота.

Оборудование:

Устройство с BLE-рекламой (ESP32 с nRF-Sniffer или Android-приложение BLE Advertiser).

nRF Connect для захвата HEX-дампа оригинального пакета.

Порядок:

Снять HEX-дамп рекламного пакета статической метки №1 через nRF Connect.

Запустить клон статической метки на BLE-advertiser с теми же UUID/Major/Minor.

Убедиться, что T1 BLE Scanner и БНСО идентифицируют клон так же, как оригинал.

Снять HEX-дамп динамической метки №4 в момент T₀. Запустить клон на BLE-advertiser.

Дождаться смены слота (t > T₀ + 5 мин). Проверить: декодируется ли клон в T1 BLE Scanner.

Ожидаемый результат: клон статической метки остаётся валидным бессрочно. Клон динамической отклоняется после смены слота — сервер не находит TAG_ID.

## 8.2. Защита от воспроизведения пакетов (Replay Attack)

Принцип: перехваченный и сохранённый пакет статической метки остаётся валидным навсегда. Пакет динамической метки теряет актуальность через ±1 слот (≤ 10 мин).

Оборудование:

nRF Connect — журнал пакетов с HEX-дампами.

BLE-advertiser для воспроизведения записанного пакета.

T1 BLE Scanner / сервер для попытки идентификации.

Порядок:

Записать рекламный пакет обеих меток в момент T₀ (HEX-дамп через nRF Connect).

Подождать ≥ 15 минут (прошло 3 слота для динамической метки).

Воспроизвести оба записанных пакета через BLE-advertiser.

Попытаться идентифицировать каждый через T1 BLE Scanner.

Ожидаемый результат: статическая метка идентифицируется (replay успешен). Динамическая: сервер не находит TAG_ID — slot устарел, окно ±1 не захватывает.

## 8.3. Устойчивость к пассивной слежке (Privacy)

Принцип: пассивный сканер без ключа может связать все пакеты статической метки в единый профиль (UUID/Major/Minor/MAC постоянны). Для динамической метки это невозможно — Major/Minor и RadioMAC меняются независимо каждые 5 минут.

Оборудование:

Телефон без загруженного AES-ключа в режиме nRF Connect (роль пассивного наблюдателя).

Секундомер / системное время.

Порядок:

Запустить непрерывный лог пакетов обеих меток через nRF Connect в течение 30 минут.

Для статической метки: проверить, изменяются ли UUID, Major, Minor, RadioMAC за период.

Для динамической метки: зафиксировать момент смены Major/Minor и смены RadioMAC. Попытаться без ключа связать пакеты до и после смены слота.

Зафиксировать количество уникальных (UUID+Major+Minor+MAC) комбинаций за 30 мин.

Ожидаемый результат: статическая — 1 уникальная комбинация за всё время (полная отслеживаемость). Динамическая — ≥ 6 уникальных комбинаций за 30 мин; без ключа связать их невозможно.

## 8.4. Обнаружение подмены и перемещения метки (Tamper Detection)

Принцип: если статическую метку перенести на другой объект, сервер не может обнаружить подмену по содержимому пакета. Динамическая метка декодируется в конкретный TAG_ID, что позволяет сверить его с зарегистрированным местом.

Оборудование:

БНСО с логированием UUID/Major/Minor/RSSI/GPS-координат.

T1 BLE Scanner с настроенными остановками (TAG_ID → адрес объекта).

Порядок:

Зарегистрировать метку №1 (статическую) и метку №4 (динамическую) на точке A (GPS).

Переместить обе метки на точку B (≥ 500 м от A).

Проехать мимо точки B на БНСО — зафиксировать координаты обнаружения.

Для статической: сравнить UUID/Major/Minor с эталоном — совпадают, место неизвестно.

Для динамической: декодировать TAG_ID → сравнить с зарегистрированной точкой A → фиксировать аномалию «метка обнаружена вне зоны».

Ожидаемый результат: статическая метка не позволяет обнаружить перемещение. Динамическая — TAG_ID декодирован, обнаружение вне зарегистрированной зоны фиксируется как аномалия.

## 8.5. Автономная идентификация без сети (Offline)

Принцип: статическая метка без сервера и без загруженной таблицы ID — анонимный UUID+Major+Minor. Динамическая метка T1 декодируется приложением T1 BLE Scanner локально через AES-128 даже без интернета.

Оборудование:

Телефон с установленным T1 BLE Scanner (с загруженным ключом в app_config.json).

Режим «в самолёте» с включённым только BLE.

Порядок:

Включить режим «в самолёте» на телефоне. Убедиться, что Wi-Fi и мобильная сеть отключены. BLE оставить включённым.

Запустить T1 BLE Scanner.

Для статических меток №1–3: зафиксировать, что приложение видит устройства, но TAG_ID не декодируется (нет в таблице остановок без сервера).

Для динамической метки №4: убедиться, что TAG_ID декодируется локально, отображается название остановки из assets/config/app_config.json.

Повторить после смены слота (через 5 мин) — убедиться, что декодирование продолжает работать офлайн.

Ожидаемый результат: динамическая метка полностью идентифицируется без сети. Статические метки — только сырые данные (UUID/Major/Minor), TAG_ID недоступен.

## 8.6. Регистрируемые параметры специальных испытаний

| Испытание | Регистрируемый факт | Ожидаемый результат для T1 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Клонирование | Идентификация клона после смены слота | Клон не декодируется (TAG_ID не найден) |
| 8.2 Replay Attack | Идентификация пакета через 15 мин | Пакет отклонён (slot устарел) |
| 8.3 Privacy | Кол-во уникальных ID-комбинаций за 30 мин | ≥ 6 уникальных (≥ 1 смена слота + MAC) |
| 8.4 Tamper Detection | Обнаружена аномалия перемещения | TAG_ID декодирован, координаты не совпадают с регистрацией |
| 8.5 Offline ID | TAG_ID декодирован без интернета | Декодируется локально через AES |